Jelgavā, 2016.gada 17.martā (prot. Nr.3/2)

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 17.MARTA

saistošie noteikumi Nr.16-11

„Par INŽENIERBŪVJU UN ZAĻO ZONU AIZSARDZĪBU, VEICOT rakšanas darbuS Jelgavas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”

43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu

- VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību rakšanas darbu atļaujas saņemšanai un nomas līguma noslēgšanai, rakšanas darbu veikšanai un rakšanas vietu atjaunošanai Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā.

- Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības teritorijas un inženierbūvju uzturēšanu un aizsardzību.

- Noteikumos lietotie termini:

  - atļauja – šo noteikumu noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un termiņā;

  - avārija – iepriekš neparedzēti inženierbūves bojājumi, kuru rezultātā to nav iespējams ekspluatēt atbilstoši paredzētajam mērķim vai tiek apdraudēta tās ekspluatācijas drošība;

  - darbu veicējs – persona, kura veic rakšanas darbus;

  - koku minimālās aizsardzības zona – attālums no koka stumbra, kas tiek aprēķināts šādi: stumbra caurmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla reizināts ar desmit;

  - nomas līgums – šo noteikumu noteiktā kārtībā noslēgts nomas līgums par pašvaldības infrastruktūras (iela vai tās daļa, vai zaļās zonas) izmantošanu rakšanas darbu laikā;

  - rakšanas darbi:

    - darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm, veicot būvdarbus,

    - darbi neatkarīgi no rakšanas dziļuma, ko veic pašvaldībai piederošajos vai piekritīgajos īpašumos, tai skaitā ielu un ceļu sarkano līniju robežās, vai teritorijās, kuru īpašnieks saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informāciju nav norādīts.

  - rakšanas darbu komisija – Jelgavas pilsētas domes izveidota komisija.

- Rakšanas darbus pašvaldības administratīvajā teritorijā drīkst veikt, ja noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņemta atļauja, noslēgts nomas līgums un samaksāta nomas maksa, izņemot noteikumu 14.punktā noteiktos gadījumus.

- Aizliegts veikt rakšanas darbus uzlaužot cieto segumu pašvaldībai piederošajās brauktuvēs, ietvēs vai veloceliņos 5 (piecu) gadu laikā pēc to izbūves, atjaunošanas vai pārbūves, izņemot avārijas seku likvidācijas darbus.

- RAKŠANAS DARBU ATĻAUJAS SAŅEMŠANA UN NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

- Lai saņemtu atļauju, darbu veicējam jāiesniedz rakšanas darbu komisijai šādus dokumentus:

  - pieteikumu (veidlapa publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” (turpmāk – iestāde „Pilsētsaimniecība”) mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv);

  - Būvvaldē akceptētu būvniecības ieceri (būvprojektu, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti), kur izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

  - darba vietas aprīkojuma shēmu, kas izstrādāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un nepieciešamības gadījumā saskaņota ar SIA “Jelgavas autobusu parks”. Shēmā norādītās pagaidu ceļa zīmes nedrīkst būt pretrunā ar esošajām ceļa zīmēm. Pēc rakšanas darbu komisijas pieprasījuma shēma jāiesniedz elektroniskā veidā;

  - būvmateriālu pievešanas un rakšanas darbu vietā iegūtās nederīgās grunts un citu būvgružu izvešanas transporta kustības shēmu, kas nepieciešamības gadījumā saskaņota ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”;

  - lēmums par atļauju ierobežot vai slēgt satiksmi, ja rakšanas darbi saistīti ar satiksmes ierobežošanu vai slēgšanu.

- Rakšanas darbu komisija, piedaloties darbu veicējam:

  - pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību noteikumiem;

  - nosaka nepieciešamos saskaņojumus;

  - pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu.

- Avārijas gadījumā inženierkomunikāciju īpašnieks nekavējoties norobežo avārijas likvidācijas darbu vieta un paziņo par to Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” (turpmāk – JPOIC) pa bezmaksas tālruni 8787.

- Avārijas rakšanas darbu atļaujas saņemšanai darbu veicējs tajā pašā dienā, kad tiek veikti avārijas novēršanai nepieciešamie rakšanas darbi vai nākamajā darba dienā līdz plkst.10.00, iesniedz iestādē  „Pilsētsaimniecība” šādus dokumentus:

  - pieteikumu (veidlapa publicēta iestādes „Pilsētsaimniecība” mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv);

  - rakšanas darbu vietas shēmu, kur iezīmēta avārijas vieta;

  - inženierkomunikāciju īpašnieka iesniegumu vai citu dokumentu, kurā norādīts darbu veicējs, bojātās būves atrašanās vieta, bojājumu veids, bojājumu fiksēšanas datums un laiks, un cita būtiska informācija, kas apliecina, ka bojājumi radušies avārijas rezultātā;

  - darba vietas aprīkojuma shēmu, kas izstrādāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un nepieciešamības gadījumā saskaņota ar SIA “Jelgavas autobusu parks”. Shēmā norādītās pagaidu ceļa zīmes nedrīkst būt pretrunā ar esošajām ceļa zīmēm. Pēc rakšanas darbu komisijas pieprasījuma shēma jāiesniedz elektroniskā veidā iestādei „Pilsētsaimniecība”.

- Rakšanas darbu komisijas priekšsēdētājs izskata noteikumu 9.punktā noteiktos dokumentus, nosaka nepieciešamos saskaņojumus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu.

- Darbu veicējs atļauju saņem iestādē „Pilsētsaimniecība” divu darba dienu laikā pēc lēmuma par atļaujas izsniegšanu pieņemšanas.

- Atļauju izsniedz uz pieteikumā norādīto termiņu. Avārijas seku novēršanas darbiem atļauju izsniedz uz termiņu ne ilgāku par 10 kalendārajām dienām.

- Darbu veicējs, pamatojoties uz saņemto atļauju, noslēdz nomas līgumu ar iestādi „Pilsētsaimniecība” un samaksā nomas maksu.

- Ja rakšanas darbu pasūtītājs ir pašvaldība vai kapitālsabiedrība, kurā pašvaldība ir 100 % kapitāldaļu turētāja, nomas līgums nav jāslēdz.

- Ja darbu veicējs nav pabeidzis darbus atļaujā noteiktajā termiņā, tad ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms atļaujas termiņa beigām darbu veicējam jāiesniedz motivēts iesniegums par atļaujas termiņa pagarināšanu. Atļaujas termiņa pagarināšanas gadījumā, tiek pagarināts nomas līgums, noslēdzot rakstisku papildus vienošanos.

- Atļauju neizsniedz, ja darbu veicējs attiecībā uz iepriekš izsniegto atļauju:

  - nav novērsis rakšanas darbu izpildē konstatētos pārkāpumus;

  - nav nodevis rakšanas darbu vietu atļaujā noteiktajā termiņā;

  - nav izpildījis garantijas saistības.

- RAKŠANAS DARBU VEIKŠANA

- Rakšanas darbu vietā darbu veikšanas laikā jābūt pieejamai atļaujai un saskaņotai darba vietas aprīkojuma shēmai, kā arī nomas līguma kopijai, ja nomas līgums nepieciešams saskaņā ar noteikumiem.

- Rakšanas darbu vietai jābūt aprīkotai saskaņā ar darba vietas aprīkojuma shēmu.

- Darbu veicējam pirms rakšanas darbu uzsākšanas kopā ar inženierkomunikāciju īpašniekiem jānosaka inženierkomunikāciju izvietojums dabā un rakšanas darbu laikā jāveic pasākumi, kas nodrošina to pilnīgu saglabāšanu. Ja rakšanas darbu laikā tiek atsegtas pašvaldībai piederošas inženierkomunikācijas, tad pirms to aizbēršanas jāpieaicina iestādes “Pilsētsaimniecība” speciālists pārbaudes veikšanai, par ko tiek veikta atzīme atļaujā.

- Veicot rakšanas darbus, pašvaldībai piederošajās teritorijās atgūtos materiālus (bruģis, frēzētais asfalts, apmales u.c.), ja tos nav paredzēts izmantot rakšanas darbu vietas atjaunošanai, darbu veicējs ar aktu nodod iestādei „Pilsētsaimniecība” un nogādā norādītajā noliktavā. Materiālu nodošanas-pieņemšanas aktu (veidlapa publicēta iestādes „Pilsētsaimniecība” mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv) sagatavo darbu veicējs.

- Gruntsūdens vai notekūdeņu pārsūknēšanas vieta un tehnoloģija jāsaskaņo ar iestādi „Pilsētsaimniecība”, bet veicot pārsūknēšanu saimnieciski fekālajā kanalizācijā ar SIA „Jelgavas ūdens”.

- Darbu veicējam jāuztur kārtībā:

  - teritoriju, ko izmanto rakšanas darbu veikšanai vai organizēšanai,

  - ielu segumu, pa kurām tiek veikta materiālu transportēšana,

  - apbraucamie ceļi, pa kuriem novirzīta satiksme.

- Darbu veicējam rakšanas darbu laikā atrodot sprādzienbīstamus priekšmetus, būvniecības ieceres dokumentācijā neatzīmētus vai dabā neierādītas inženierkomunikācijas, apbedījumus, objektus ar kultūrvēsturisku vērtību u.c., nekavējoties jāpārtrauc rakšanas darbi, jāizsauc attiecīgo institūciju pārstāvji un jāinformē JPOIC pa bezmaksas tālruni 8787 un jānodrošina rakšanas vietas aizsardzība.

- Koku un krūmu aizsardzība rakšanas darbu laikā:

  - pirms rakšanas darbu uzsākšanas koku minimālās aizsardzības zonā, koku stumbru aizsardzībai, ap tiem uzstādāmi dēļu aizsargvairogi (3 m augstumā vai zemāk, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemāk), paredzot amortizējošas starplikas. Koku grupas vai rindas norobežojamas ar būvdarbu žogu;

  - rakšanas darbi koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī, ja sakņu diametrs pārsniedz 4 cm, jāveic izmantojot „gaisa lāpstu” metodi (airspade) vai saudzīgi atšurfējot saknes ar lāpstu. Komunikācijas jāizvieto zem koka sakņu zonas, ar caurdures metodi vai manuāli komunikācijas izvietojot pretsakņu aizsargčaulās zem atraktajām saknēm. Nepieciešamības gadījumā atraktās saknes perpendikulāri jānogriež ar šķērēm vai jānozāģē ar rokas zāģi. Aizliegts veikt sakņu mehānisku noraušanu;

  - ja koku vai krūmu atraktās saknes netiek apbērtas ar grunti vai substrātu tuvāko četru stundu laikā pēc rakšanas darbu uzsākšanas, jānodrošina atsegto sakņu piesegšana ar maisaudumu divās kārtās (vai analogu materiālu) un laika apstākļiem atbilstoša mitrināšana līdz būvbedres aizbēršanai;

  - apstādījumu teritorijās, koku minimālajā aizsardzības zonā aizliegts:

    - veikt grunts sablīvēšanu (novietot materiālus, braukt ar transporta līdzekļiem, u.tml.). Nepieciešamības gadījumā, ierīkojamas koka vai metāla pagaidu laipas vai citi tehniskie risinājumi, kas nodrošina sakņu aizsardzību;

    - pazemināt vai paaugstināt grunts līmeni vairāk par 0,1 m (izņemot gadījumus, ja Būvvalde ir saskaņojusi citu risinājumu);

    - veikt citas darbības, kas negatīvi ietekmē koku augtspēju.

  - ja rakšanas darbus traucē koku vai krūmu zari  vai,  ja rakšanas darbu laikā tie tiek bojāti, darbu veicējam jānodrošina vainaga kopšanu;

  - ja rakšanas darbu laikā tiek bojāta koka miza/stumbrs, darbu veicējam nekavējoties jānodrošina bojājuma nosegšanu ar mitru maisaudumu (piesien pie stumbra) un brūces apkopšanu (jāveic 12 stundu laikā);

  - koku un krūmu vainaga kopšanu, sakņu atrakšanu, apgriešanu un brūces apkopšanu jāveic kvalificētam kokkopim-arboristam.

- Ja darbu veicējs neievēro noteikumos noteiktās prasības, iestāde „Pilsētsaimniecība” var pieprasīt pārtraukt rakšanas darbus, par ko veic atzīmi atļaujā un sagatavo apsekošanas aktu, ko paraksta iestādes „Pilsētsaimniecība” speciālisti un darbu veicējs. Darbu veicējam jānovērš norādītie pārkāpumi apsekošanas aktā noteiktajā termiņā.

- Darbu veicējs rakšanas darbus var atsākt pēc apsekošanas aktā norādīto pārkāpumu novēršanas, par ko iestāde „Pilsētsaimniecība” veic atzīmi atļaujā.

- RAKŠANAS VIETU ATJAUNOŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

- Ja rakšanas darbu laikā ir bojāta rakšanas darbu vietai piegulošā teritorija, būves, tajā esošie elementi, tad darbu veicējam tie ir jāatjauno to sākotnējā stāvoklī atļaujā norādītajā rakšanas darbu termiņā.

- Ja rakšanas darbu vietā tiek atjaunota satiksme un gājēju kustība, tad darbu veicējam pēc atraktās vietas aizbēršanas jāatjauno ielas segums 48 vai 72 stundu laikā atkarībā no ielas uzturēšanas klases, ņemot vērā noteikumu 29. un 30.punkta nosacījumus.

- Pabeidzot rakšanas darbus, ielas vai ietves segums jāatjauno ievērojot noteikumu prasības un atbilstoši ielas uzturēšanas klasei, šādos termiņos:

  - A un B uzturēšanas klases ielās (tranzīta un maģistrālās ielas) – 48 stundu laikā pēc rakšanas darbu pabeigšanas;

  - C un D uzturēšanas klases ielās (pārējās ielas) – 72 stundu laikā pēc rakšanas darbu pabeigšanas.

- Ja rakšanas darbus nepieciešams veikt rakšanas vietas seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, tad jāveic seguma pagaidu atjaunošana un uzturēšana ar aukstā asfalta vai bruģa segumu, bet ne vēlāk kā līdz 15.maijam segums jāatjauno atbilstoši noteikumu 1.pielikumā „Jelgavas pilsētas ielu seguma konstrukciju tipi” uzrādītajam seguma konstrukciju tipam.

- Ielas segums un inženierbūvju elementi, neatkarīgi no esošo inženierbūvju elementu stāvokļa, jāatjauno ņemot vērā konkrētās ielas uzturēšanas klasi un seguma konstrukcijas tipu saskaņā ar noteikumu 1.pielikumu „Jelgavas pilsētas ielu seguma konstrukciju tipi”, ievērojot šādus nosacījumus:

  - brauktuvi un laukumu ar asfaltbetona segumu jāatjauno ne tikai rakšanas vietas platumā, bet arī vismaz 0,3 m platumā no katra slāņa rakšanas vietas malas – nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas slānim un katram asfaltbetona slānim, saskaņā ar noteikumu 2.pielikuma „Rakšanas vietu atjaunošanas shēmas” 1.shēmu;

  - brauktuvi un laukumu ar asfaltbetona segumu jāatjauno ne tikai rakšanas vietas laukumā, bet arī darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanās joslās, saskaņā ar noteikumu 2.pielikuma „Rakšanas vietu atjaunošanas shēmas” 2.shēmu. Seguma atjaunošanas robežas iestāde „Pilsētsaimniecība” norāda dabā;

  - brauktuvi ar asfaltbetona segumu jāatjauno pilnībā līdz ielas apmalei vai asfaltbetona malai, vai ielas asij, ja atlikušais joslas platums no rakšanas vietas līdz ielas apmalei vai asfaltbetona malai, vai ielas asij ir mazāks par 1,5 m, saskaņā ar noteikumu 2.pielikuma „Rakšanas vietu atjaunošanas shēmas” 3.shēmu;

  - brauktuvi ar grants segumu jāatjauno rakšanas vietas platumā, saskaņā ar seguma konstrukciju tipiem un noplanē ielu visā tās platumā, bet garenvirzienā vismaz 5 m no rakšanas vietas malām, saskaņā ar noteikumu 2.pielikuma „Rakšanas vietu atjaunošanas shēmas” 4.shēmu;

  - brauktuvi ar bruģa segumu jāatjauno ne mazāk kā divkāršā rakšanas vietas platumā, proporcionāli uz visām rakšanas vietas pusēm, saskaņā ar noteikumu 2.pielikuma „Rakšanas vietu atjaunošanas shēmas” 5.shēmu;

  - būvdarbu projektiem, kuru realizācija tiks veikta un līdzfinansēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu ietvaros, un būvdarbu pasūtītājs ir pašvaldība vai kapitālsabiedrība, kur pašvaldība ir 100 % kapitāldaļu turētāja, iestāde „Pilsētsaimniecība” var saskaņot citu atjaunojamā seguma platību.

- Ietves un veloceliņi neatkarīgi no segumu veida jāatjauno ar betona bruģa segumu tā, lai atjaunotā seguma josla vismaz vienā pusē sniegtos līdz ietves vai veloceliņa malai, izņemot gadījumus, kad iestāde „Pilsētsaimniecība” saskaņo citu seguma veidu. Ja neatjaunojamā daļa līdz apmalei paliek mazāka par 1,0 m, tad ietves vai veloceliņa segums jāatjauno pilnā platumā. Jāatjauno izjauktās ietves vai veloceliņa apmales.

- Zālieni un krūmu stādījumi rakšanas darbu vietā jāatjauno sākotnējā platībā. Zālieniem paredzamais augsnes biezums 0,15 m, krūmu stādījumiem 0,40 m.

- Darbu veicējs atļaujā noteiktajā termiņā nodod rakšanas darbu vietu iestādei “Pilsētsaimniecība”, kuras speciālisti pārbauda veikto atjaunošanas darbu atbilstību noteikumu un normatīvo aktu prasībām, un pieņem rakšanas darbu vietu, veicot atzīmi atļaujā.

- Iestāde „Pilsētsaimniecība” nepieņem rakšanas darbu vietu, ja veiktie atjaunošanas darbi neatbilst noteikumu vai normatīvo aktu prasībām, par ko sagatavo apsekošanas aktu un veic atzīmi atļaujā. Darbu veicējs novērš norādītās neatbilstības apsekošanas aktā noteiktajā termiņā, un nodod iestādei “Pilsētsaimniecība” rakšanas darbu vietu.

- Rakšanas darbu vietā veikto atjaunošanas darbu garantijas termiņš ir 36 mēneši pēc rakšanas darbu vietas nodošanas, kas tiek norādīts atļaujā. Par garantijas periodā rakšanas darbu vietā konstatētajiem defektiem iestāde „Pilsētsaimniecība” sagatavo un nosūta darbu veicējam apsekošanas aktu. Darbu veicējs novērš norādītās neatbilstības apsekošanas aktā noteiktajā termiņā, par ko rakstiski informē iestādi “Pilsētsaimniecība”.

- NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

- Noteikumu izpildi kontrolē Jelgavas pilsētas pašvaldības policija.

- Par šo noteikumu 4. un 29. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 50 līdz 350 euro, juridiskajām personām no 250 līdz 1400 euro.

- Par citu šajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 70 euro.

- NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

- Rakšanas darbu atļaujas, kas izsniegtas līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, darbojas līdz atļaujā noteiktajam termiņam, piemērojot Jelgavas domes 2005.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.93 „Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” noteiktās prasības.

- Noteikumu spēkā stāšanās dienā spēku zaudē Jelgavas domes 2005.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.93 „Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā”.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs							A.Rāviņš