1.pielikums

18.06.2024.Tirgus izpētei “Operatīvās (taktiskās) vestes

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” vajadzībām

Tehniskā specifikācija

Operatīvajai ( Taktiskai) veste

| Nr. p/k | Nosaukums | Apraksts | Provizoriskais nepieciešamo vienību skaits* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Operatīvā veste Skat. 1.attēlu | Operatīvā veste (taktiskā veste), melnā krāsā un spilgti dzeltenā krāsā. Taisna griezuma, ar šķēlumiem sānu vīlēs. Regulējama platumā un augstumā. Garums regulējas priekšpuses plecu daļas pārlokam stiprinoties pie muguras daļas ar līplentes stiprinājumu. Operatīvā veste ar multifunkcionālām kabatām. Garums - nedaudz virs gurnu līnijas. V-veida kakla izgriezums. Platums regulējas sānos. Vestes sānu daļā uz vīlēm trīs platuma regulatori, 3 korsāžas lentas ar plastmasa sprādzēm. Mugurdaļā 9 metāla ventilācijas caurumi diametrs -1,0cm. Svarīgākās īpašības ir vieglums, ērtums un izturība veicamajiem uzdevumiem. Dažādu platumu poliamīda līpslēdži, atšķirības zīmju piestiprināšanai un dažādu izmēru kabatu sastiprināšanai. Nepieciešamās īpašības - drošs un noturīgs savienojums, pietiekami ilgs lietošanas cikls, raušanas stiprība, krāsnoturība. Vestes priekšdaļas ārpusē astoņas kabatas ar pārloku, no tām četras aizveras ar spiedpogu ( nepieciešams īpaši noturīgs savienojums) un četras ar pārlokiem, kas aizveras ar līplentēm. Vestes sānu daļā uz vīlēm trīs platuma regulatori, 3 korsāžas lentas ar plastmasa sprādzēm.. Aizmugurē uzraksts "PAŠVALDĪBAS POLICIJA" (burtu krāsa – pelēka, gaismas atstarojoša (gaismu atstarojošs lente/diegs LER)) ir izšūts uz melna auduma gabala, kurš piestiprināts uz līplentas – 28,00cm x 10,0cm. Vestes stiprinājumiem pie jostas piešūtas dubultā 8 korsāžas lentas -100% polipropilēns, platums 2,00cm±0,1cm, biezums 1,5cm±0,1cm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta- 2,00cm x 6,5cm±0,1cm, kas savienojas ar līplentēm un spiedpogu. Pa 3 lentām uz katras priekšdaļas un 2 uz mugurdaļas, nepieciešams, drošs un noturīgs savienojums. Uz kreisās priekšdaļas augšpusē- 2,0 cm un 4,5 cm±0,1cm virs klapītes zem zemāk stāvošās krūšu kabatas ir ieslīpi piešūta līplenta ar kopējo platību – 14,0cm х 9,0 сm±0,1cm, pie kuras piestiprinās kabata „portfelis” ar kopēji grieztu klapīti (kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm)), radio rācijas – platums 5,0 cm±0,1cm, augstums 16,0 cm±0,1cm. Klapīte ir no gumijas auklām un korsāžas lenti- 100% propilēns, kas savieno dubultās gumijas ar spiedpogu (antenai). Garums gumiju gatāvā veidā – 30,00 cm±0,1cm,. Horizontāli gar kabatas augšdaļu – 3,50 cm±0,1cm plata gumija kabatas platumā, lai varētu saglabāt kabatas formu. Kabata ir piešūta, un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm. Kabata piešūta 2,5 ±0,1cm no aizdares. 2.Zemāk stāvošā kabata kreisajā pusē, attālumā 2,0 cm±0,1cm no virsējās kabatas apakšējas malas – kabata „portfelis” ar kopēji grieztu klapīti (kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,50cm±0,5cm)). Kabatas platums – 16,0cm ±0,1cm garums 13,0 cm ±0,1cm kabata ar gaismu atstarojošs uzraksts „PAŠVALDĪBAS POLICIJA” (burtu krāsa – pelēka, gaismas atstarojoša (gaismu atstarojošs lente/diegs LER) ir izšūti uz kabatas pārloka un zem uzraksta “PAŠVALDĪBAS POLICIJA” uz kabatas, piešūta līplente (12,00cm x 2,00cm) - identifikācijas zīmei (uzšuve ar darbinieka vārda pirmo burtu un uzvārdu). Kabata ir piešūta, un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm. Kabata piešūta 2,5 ±0,1cm no aizdares. 3.Uz kreisās priekšdaļas 4,0cm±0,1cm, zem virsējās “prorfeļis” kabatas, kabata - pistoles maksts, augstums 19,0cm±0,1cm, platumā 12,0cm±0,1cm (kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,50cm±0,5cm)) Klapītes izmēri – 15,5cm х 2,0 cm±0,1cm, no korsāžas lenta – 100% propilēns. Kabatas stūri slīpleņķī ir 45º - 3,0cm±0,1cm. Klapīte aizver kabatu ar spiedpogas palīdzību. Kabata ir piešūta, un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm. Kabata piešūta 2,5 ±0,1cm no aizdares. 4.Uz kreisās priekšdaļas 2,0cm±0,1cm no pistoles maksts kabatas, kabata “portfelis” pistoles aptverei, garums 14,0cm±0,1cm un platums 4,0cm ±0,1cm (kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm)) Klapītes izmēri – 15,5cm х 2,0 cm±0,1cm, no korsāžas lenta – 100% propilēns.14,00cm ±0,1cm. Uz klapītes piešūta līplenta - 5,0cm x 6,5сm±0,1cm - horizontāli piešūta uz klapītes(cietā daļa) un uz kabatas (mīkstā daļa). Kabata ir piešūta, un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm. Kabata piešūta 2,5 ±0,1cm no aizdares. 5. Uz labās priekšdaļas apakšā pie apakšējās malas ir divas - kabatas "portfelis" ar kopgrieztu klapīti, (kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5cm±0,5cm)). Pirmās kabatas platums – 10,0сm±0,1cm, augstums – 13,0 сm±0,1cm. Klapīte – 9,0 сm х 9,0 сm±0,1cm. Klapītes stūri slīpleņķī - 45º - 3,0 сm±0,1cm. Klapīte aizver kabatu ar spiedpogas palīdzību. Otrās kabatas platums 10,0сm±0,1cm, augstums – 13,0сm±0,1cm, apakšā kabata ir nedaudz sašaurināta pa 2,0 cm ±0,1cm, kabata domāta roku dzelžiem. Klapīte – 9,0сm х 8,0сm±0,1cm. Klapītes stūri slīpleņķī - 45º - 3,0 сm±0,1cm. Kabata ir piešūta, un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm. Kabata piešūta 2,5 ±0,1cm no aizdares. 6. Uz labās priekšdaļas 2,0 cm±0,1cm no zemākās kabatas (roku dzelžu kabatas) - kabata "portfelis" ar kopgrieztu klapīti, (kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm)). Kabatas platums – 6,0 сm±0,1cm, garums – 25,0 сm±0,1cm. Klapīte – 11,0 сm х 2,0 сm±0,1cm. Klapītes stūri slīpleņķī - 45º - 3,0 сm±0,1cm. Kabata “portfelis” paredzēta stekam Klapīte aizver kabatu ar spiedpogas palīdzību. Kabata ir piešūta, un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm. Kabata piešūta 2,5 ±0,1cm no aizdares. 7.Uz labās priekšdaļas 2,0 cm±0,1cm no zemākās kabatas (steka kabatas) - kabata "portfelis" ar kopgrieztu klapīti, (kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm)). Kabatas platums – 5,0сm±0,1cm, garums – 15,0сm±0,1cm. Klapīte – 7,0сm х 2,0 сm±0,1cm. Klapītes stūri slīpleņķī - 45º - 3,0 сm±0,1cm. Kabata “portfelis” paredzēts gāzes baloniņam. Klapīte aizver kabatu ar spiedpogas palīdzību. Kabata ir piešūta, un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm. Kabata piešūta 2,5 ±0,1cm no aizdares. 8.Uz labās priekšdaļas 2,0cm±0,1cm no zemākās kabatas (gāzes baloniņa kabatas) - kabata "portfelis" ar kopgrieztu klapīti, (kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5cm±0,5cm)). Kabatas platums – 5,0 сm±0,1cm, garums – 15,0сm±0,1cm. Klapīte – 7,0 сm х 2,0сm±0,1cm. Klapītes stūri slīpleņķī - 45º - 3,0 сm±0,1cm. Kabata “portfelis” paredzēta kabatas lukturim. Klapīte aizver kabatu ar spiedpogas palīdzību. Kabata ir piešūta, un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm. Kabata piešūta 2,5 ±0,1cm no aizdares. 9.Uz labās priekšdaļas 2,0cm±0,1cm no zemākās kabatas (luktura kabatas) taisni, piešūta līplenta (mīkstā daļa) garumā - 18,5cm ±0,1cm un platumā 8,0cm ±0,1cm – simetriski pretī radio rācijas kabatai. 3,0cm ±0,1cm līplentā no apkšējās malas iestrādāta spiedpoga ar gumijas auklu un korsāžas lenti- 100% propilēns, kas savieno gumiju ar spiedpogu (vidiokameras nostiprināšanai). Garums gumiju gataavā veidā – 24,0cm±0,1cm,. Aizdare: Vestes aizdare ar rāvējslēdzēju melnā krāsā, nepieciešamās īpašības -noturīgs savienojums, ilglietojamība, izturība pret dažādu ārējās vides apstākļu ietekmi( piemēram, temperatūras izmaiņām) un izturību pieliekot slodzi, kas darbojās abos virzienos un aizdarsloksni, kas aizveras ar līplenti. Audums: CORDURA vai ekvivalentas tehnoloģijas audums ar ūdens atgrūdošu virsmu. Melnā krāsa-Pantone19-4007 TPX. Nepieciešama krāsnoturība, eļļas atgrūšanas spējas. FORMEN 245gr/m2 150cm.Augstas redzamības dzeltens. Pamat izmēri: M; L; XL; XXL - Regulējamais izmērs pēc auguma: Priekšpusē, attālumā 1,0cm±0,1cm no plecu vīles ir piešūta, līplenta (mīkstā daļa). Platums – 10,0 cm±0,1cm, garums – 14,0cm±0,1cm. Mugurpusē attālumā 1,0cm±0,1cm no plecu šuves, paralēli roces šuvei ir piešūta līplenta (cietā daļa) platums-10,00cm±0,1cm, garumā 14,0cm±0,1cm, lai varētu regulēt izmēru pēc auguma un pievilkt uzrakstus. Sānu malas priekšdaļā tiek piešūtas 3 korsāžas lentas 2,0cm±0.1cmx5,0cm±0,1cm ar plastmasas sprādzēm. Lenta uz pusēm pārlocīta - 2,0cm х 5,0 сm±0,1cm. Pretī pa mugurdaļu – 3 korsāžas lentas - 100% polipropilēns, platums 2,0cm±0,1, biezums 0,15cm, elastība 0,5%, 2,0cm х 28,0 cm±0,1cm – platuma regulēšanai ar sprādzēm. Šuves: Kabatas ir piešūtas, un klapītes ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01cm x 0,06 cm ± 0,01cm. Kabatas piešūtas 2,5cm ±0,1cm no aizdares. Visām šuvēm jābūt nostiprinātām abos galos. Lentas uz vestes virsmas jāpiešuj taisni un gludi, bez izliekumiem. Diegu gali jāapgriež. Dekoratīvajām šuvēm izmantojams divdiegu slēgdūriens ( šuves tips 301, dūrienu garums 2,5-3mm). 3cm platais apmalojums piešujams ar divdiegu slēgdūrienu ( šuves tips 301, dūrienu garums 2,5-3mm). Izmēra zīme (etiķete) Austa, balta ar melnu tekstu (teksts ir izausts) (1x2cm gatavā veidā), šujas iekšā kaklē, zem apdares lentes. Kopšanas simboli: | 70 gab. |

Attēls Nr.1.