Latvijas Lauksaimniecības universitātes

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes

Mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija

Testēšanas rezultāti.

Paraugs: Celtniecības materiāls, ēkas ārējās fasādes apdare

Paraugu skaits: 3

Testēšanas laiks: 10.07. – 18.07.2013.

Metodes:

1. LVS ISO 18593 ‘Pārtikas un dzīvnieku barības mikrobioloģija. Horizontālās metodes paraugu ņemšanas paņēmieniem no virsmām, izmantojot kontaktplates un tamponus’;

2. LVS EN ISO 6687-1:1999 ‘Pārtikas un dzīvnieku barības mikrobioloģija. Testēšanas paraugu, sākotnējās suspensijas un decimālšķīdumu sagatavošana mikrobioloģiskām pārbaudēm. 1.daļa: Vispārējie noteikumi sākotnējās suspensijas un decimālšķīdumu sagatavošanai’;

3. LVS EN ISO 6887-4 ‘Pārtikas un dzīvnieku barības mikrobioloģija. Testēšanas paraugu, sākotnējās suspensijas un decimālšķīdumu sagatavošana mikrobioloģiskām pārbaudēm. 4.daļa: Īpaši noteikumi kā sagatvot citus produktus (izņemot pienu, gaļu, zivis un to izstrādājumus);

4. ISO 7954: 1987 ‘Raugu un pelējuma sēņu skaita noteikšana dzīvnieku lopbarībā’.

Rezultāti: (vidējā vērtība no 6 paralēliem mērījumiem divos atšķaidījumos 1:10 un 1:100) (kvv – koloniju veidojošās vienības 5 gramos parauga).

1.paraugs – pelējuma klātbūtne nav konstatēta;

2. paraugs – 8.3*103 kvv 5 g-1;

3. paraugs – 4.1*103 kvv 5 g-1.

Slēdziens: Ņemtajos paraugos konstatēta mikroorganismu (Alternaria alternate, Cladosporium sphaerosperum) esamība. Tas liecina par mikroorganismu klātbūtni fasādes lokālās daļās ar iespējamību pie labvēlīgiem apstākļiem (mitrums, temperatūra, vējš) izplatīties arī citās fasādes daļās, kā arī kļūt vizuāli redzamiem.

19.07.2013.

I.Dabiņa - Bicka