## Paskaidrojuma raksts

Tehniskā projekta I kārta „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2. internātpamatskola” rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana, Filozofu ielā 50, Jelgavā ir izstrādāts saskaņā ar Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.36/4-6, kas izdots Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldē 2014.g. 03. martā, kā arī pamatojoties uz pasūtītāja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas 2. internātpamatskola” sastādīto darba uzdevumu.

I kārta ietver sporta zāles ar rehabilitācijas telpām un piegulošās teritorijas labiekārtojuma izstrādi. (skat. pievienoto lapu ar projektēšanas kārtu sadalījumu)

Tiek ir izveidota pie esošās ēkas bloķēta sporta zāle ar rehabilitācijas telpām, tehniskajām telpām, kā arī ievērtēta prasība par zemas enerģijas patēriņa ēku ( ~ 14 kWh/m2 gadā). Esošais siltummezgls un siltumtrase tiek pārcelta un siltummezgla izvietošana paredzēta jaunveidojamā sporta zāles būvapjomā, jo esošo katlu māju nepieciešams demontēt.

Esošās internāta ēkas rekonstrukcija – siltināšana, jumta izbūve, vides pieejamības nodrošināšana, ugunsdrošības prasību nodrošināšana paredzēta tehniskā projekta II kārtā, savukārt teritorijas labiekārtošana – aktīvā sporta zona, apzaļumošana, nožogojums, nojumes, soliņi- tehniskā projekta III kārtā.

Vispārējā informācija:

Zemesgabala kadastra Nr. 0900 002 0614 zemesgabala platība 10059.0 m2. Uz zemes gabala atrodas ēkas - internāta ēka kadastra Nr. 0900 002 0614 003, demontējamā katlumāja kadastra Nr. 0900 002 0614 004 , skolas ēka ar būves kadastra Nr. 0900 002 0614 001. Zemes gabals atrodas starp Filozofu ielu un Dambja ielu. Teritorijas reljefs ir līdzens. Zemesgabalā atrodas internāta ēka, palīgēka (katlu māja), skola. Rekonstruējamā ēka atrodas teritorijas D - R daļā. Piekļūšana ēkai organizēta no teritorijas iekšpagalma, kur izvietots esošs asfalta seguma piebraucamais ceļš. Teritorijā atrodas betona plākšņu seguma ietves un laukumi, zālājs, apstādījumi. Zemes gabalam bloķēts pašvaldībai piederošs zemes gabals ar kadastra Nr. 0900 002 0723, adrese Ceriņu iela 35. Šis zemes gabals nav apbūvēts.

I būvniecības kārta

- Esošas katlumājas demontāža

- Nepieciešamo inženiertīklu pārcelšana - jaunu inženiertīklu izbūve.

- Sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve

- Labiekārtojums ap ēku ( ceļi -laukumi, zālājs, žogs)

II būvniecības kārta

- Internāta ēkas rekonstrukcija

- labiekārtojums ap ēku ( ceļi -laukumi zālājs, žogs)

III būvniecības kārta

- teritorijas labiekārtošana ( zālājs , trenažieru laukumi, basketbola vai strītbola laukumi, āra trenažieru zona, koka nojume, gājēju celiņi, soliņi, apstādījumi, žogs)

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Sporta zāles jaunbūve. Sporta zāles apjoms veidots un novietots zemes gabalā, ņemot vērā esošo teritoriju – izvietojot ēku uz vienas būvlaides ar internāta ēku. Paredzēts saglabāt esošo iebrauktuvi teritorijas ziemeļrietumos. Sporta zāle tiek bloķēta pie esošās internāta ēkas ziemeļrietumu gala, atstājot ieeju uz internāta palīgtelpām I stāva līmenī., ieeja jaunajā apjomā no šīs puses paredzēta caur ugunsdrošu kāpņu telpu. Caur kāpņu telpu vai liftu sākotnēji ēkā būs iespējams nokļūt no internāta ēkas 2. un 3. stāva, kā arī brīvi no skolas teritorijas pa galvenajām ieejas durvīm. Vēlāk veicot internāta ēkas siltināšanu un jumta izbūvi II būvniecības kārtu tiks izveidota stiklota galerija savienojošam korpusam, kura nodrošinās ērtu nokļūšanu sporta zālē no internāta ēkas 1. stāva – neizejot ārtelpā.

Jaunbūvējamās ēkas ugunsdrošības klase –U2B . Tā ir pasīvā tipa ēka, līdz ar to jāievēro visas nepieciešamās tehnoloģijas attiecībā uz blīvējumiem, savienojuma vietām, kā arī jāpielieto speciāli pasīvajām ēkām paredzēti materiāli.

Ģenerālais plāns. Paredzēts pārcelt un pievadīt nepieciešamos inženiertīklus esošajai skolas un internāta ēkai – nodrošinot skolu un internāta ēku ar elektrības, ūdensvada, kanalizācijas, lietus kanalizācijas, apkures pieslēgumu – paredzot, ka I būvniecības kārtas darbi var notikt paralēli skolas mācību procesam.

Sporta zāles būvniecības kārtā ietverti labiekārtošanas darbi ap ēku – ceļi, stāvlaukumi, apzaļumošana, žogs, kas šajā stadijā saglabāts, paredzot tā nomaiņu III būvniecība kārtā- labiekārtojuma kārtā. Stāvlaukums paredzēts 30 automašīnām – tajā skaitā 2 autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Labiekārtotajā teritorijā paredzēta vieta šķiroto atkritumu konteineru turēšanai. Paredzēta piebraukšana ēdnīcas korpusam no Dambja ielas, izveidojot iebrauktuvi.

Ārējo inženierkomunikāciju tīkli I būvniecības kārtā projektēti ar perspektīvu veidot pieslēguma vietas būvniecības II un III kārtai, nodrošinot jau labiekārtotās teritorijas nebojāšanu.

Plānojums.

Sporta zāli veido trīs apjomi:

- Galvenais un lielākais apjoms – sporta zāle ar izmēriem 31,2 m x 18,3 m un brīvo augstumu 7.0 m. Sporta zālē var izvietot basketbola laukumu ar izmēriem 28m x 15m un volejbola laukumu 18m x 9m. Sporta zālei jāparedz atbilstošs grīdas segums- kurš atbilstu sporta grīdām, kā arī skolas pasākumu organizēšanai. No sporta zāles paredzēta evakuācija pa trīs durvīm tieši uz ārtelpu un divas evakuācijas durvis caur divstāvīgo korpusu. Ir nodrošinātas vides pieejamības prasības.

- Divstāvīgs apjoms pret ZA pusi – tehniskās telpas – ģērbtuves, dušas, rehabilitācijas telpas, kabinets logopēdam, ārstnieciskās vingrošanas un trenažieru zāle. Tehniskajās telpās paredzēta atsevišķa telpa FORTUM siltummezglam. Divstāvu korpusam paredzētas divas evakuācijas izejas viena caur ugunsdroši aizsargātu kāpņu telpu, otra caur ārējām evakuācijas kāpnēm.

- Trīsstāvīgais apjoms – starp sporta zāli un internāta ēku. Ugunsdrošs evakuācijas ceļš, ugunsdroša evakuācijas kāpņu telpa un lifts vides pieejamības prasību nodrošināšanai. Lifts paredzēts bez mašīntelpas, KONE MOTALA 2000 vai analogs.

- Būvējot projektā paredzēto I būvniecības kārtu, bloķējoties pie esošās internāta ēkas – internāta ēkai tiek paredzētas ugunsdrošas durvis uz kāpņu telpu 2. un 3. stāvā, kā arī paredzēts nomainīti šajā fasādē visus logus pret ugunsdrošiem. Esošos internāta ēkas virtuves bloka atsevišķu telpu logus nepieciešams aizmūrēt.

Sporta halle ar rehabilitācijas telpām, tehniskajām telpām – ēkā tiek nodrošināts zemas enerģijas patēriņa prasības ( ~ 14 kWh/m2 gadā).

Apdare.

Grīdas- zālē paredzēta sporta parketa grīda, kabinetos- linoleja iesegums, gaiteņos, sanitārajos mezglos, palīgtelpās- grīdas flīžu iesegums.

Sienas- krāsotas ar ūdens emulsijas krāsu, tualetēs, dušas telpās- flīžu panelis.

Griesti- gaiteņos  piekārtie Armstrong tipa griesti vai analogs, kabinetos- piekārtie ģipškartona griesti, krāsoti. Atsevišķās telpās krāsoti pārseguma konstrukcijas griesti.

Fasādes. Paredzētas ventilējama tipa fasāde, apdarē lietojot LIBERTA  kasešu apdares  materiālu vai analogu. Fasāžu krāsojuma toņi pieņemti  no RUKKI standarta krāsu kataloga. Logu rāmji- siltināti PVC rāmji ar trīskāršu stikla paketi, Ārdurvis- siltināts PVC rāmis.

Jumta segums- mīkstais ruļļu seguma materiāls.

Būvkonstrukcijas- saskaņā ar BK daļu

Ūdensapgāde un kanalizācija- saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem un ŪK, ŪKT sadaļu.

Apkure, vēdināšana- saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, skat. AVK daļu.

Elektroapgāde- esošā, saskaņā ar EL. ELT daļu

Ugunsdrošība. Ēkai ir U2B ugunsdrošības pakāpe. Skat. UPP

Sastādīja:

19. 09. 2014